Электрический настенный панельный обогреватель

| Long cold winters Для суровой зимы | Shorter, less severe winters Для умеренной теплой зимы |
| --- | --- |
| 2 x 260 Watt per 6 - 8m2 floor area | 2 x 260 Watt per 10 - 12m2 floor area |
| 1 x 425 Watt per 6 - 8m2 floor area | 1 x 425 Watt per 10 - 12m2 floor area |

PANEL-HEAT панели сконструированы так что быстро устанавливаются   следуя указаниям прилагающимся к каждой панели и использованием имеющихся в комплекте приспособлений. Время установки обогревателя 10 минут.

Используйте отверстия предусмотренные в легковесовой полеистироловой упаковке OR самого обогревателя как шаблон для маркировки точек просверливаемых на стене (точками обеспечивается уровень) и после этого сверлите дыру используя 8мм сверло для каменной кладки. Для наиболее эффективного использования панелей PANEL-HEAT рекомендуется устанавливать их приблизительно в 150 мм (6 дюймов) над плинтусом и в максимальном удалении от окон и дверей

Вставьте  4 цилиндрические прокладки в стену и плотно насадите на них  настенную панель обогревателя

- Закрепите обогреватель в позиции с установочными штифтами (возможно аккуратное использование  деревянного молотка)